全体についての消防計画（作成例）

（目　的）

第１条　この計画は、消防法第８条の２第１項に基づき、統括防火管理者が、　建物の名称　の全体についての防火管理上必要な業務に係る事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（全体の消防計画の適用範囲）

第２条　この全体についての消防計画を適用する者の範囲は、　建物の名称　に勤務し、出入りする全ての者とする。

（管理権原者の責務）

第３条　管理権原者は、各々が定めた防火管理者の作成する消防計画（以下「事業所の消防計画」という。）に基づき、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を実施させ、適正にその業務を遂行する。

２　管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせること。

協議の方法は、　例：ビル管理協議会　で協議することとする。

３　管理権原者は、統括防火管理者が防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行できるように協力する。

４　管理権原者は、統括防火管理者を定めたとき（変更したときも含む。）は、長岡市消防長に届け出る。

５　前項の届出に際しては、防火対象物等における管理権原者の主要な者として　例：ビル管理協議会　代表　○○　○○　を指定し、届け出を行うものとする。

（防火管理者の責務）

第４条　防火管理者は、統括防火管理者の指示を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告又は承認を受けること。

（１）防火管理者が選任又は解任されたとき

（２）事業所の消防計画を作成又は変更するとき

（３）防火対象物の法定点検の実施及び結果について

（４）消防用設備等・特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の法定点検の実施及び結果について

（５）防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認したとき及びそれらを改修したとき

（６）多量の可燃物の搬入及び危険物の貯蔵・取扱いを行うとき

（７）避難通路の変更を行うとき

（８）内装改修又は改築等の工事を行うとき

（９）防火管理業務の一部を委託又は防火管理者の業務を委託するとき

（１０）消防機関が行う検査等の実施及び結果について

（１１）統括防火管理者から指示された事項を履行したとき

（１２）その他火災予防上必要な事項

２　防火管理者は、この全体についての消防計画に適合するように、事業所の消防計画を作成すること。

（管理権原者の管理の範囲）

第５条　各テナントの管理権原の及ぶ範囲は、各管理権原者の占有する部分とし、別表１「防火対象物の管理権原者の権原の範囲」のとおりとする。

２　防火対象物の法定点検は次のとおり実施する。

（１）防火対象物の法定点検は、　　　　　　　　　　　　　　　　の責任により行う。

（２）点検を実施する場合は、事業所の防火管理者等が立ち会う。

３　消防用設備等の法定点検は次のとおり実施する。

（１）消防用設備等の法定点検は、　　　　　　　　　　　　　　　の責任により行う。

（２）各管理権原者は、点検に必要な場所への立入りを認めるなど、点検が適切に実施できるよう協力する。

（３）点検を実施する場合は、事業所の防火管理者等が立ち会う。

４　統括防火管理者は、別表２「防火対象物等の自主点検チェック表」に基づき、自主点検を実施するものとする。

５　統括防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等の法定点検の結果の記録を防火管理維持台帳に３年間保管する。

６　統括防火管理者は、点検・検査により明らかになった不備欠陥について、速やかに改修するための必要な措置を図るものとする。

（自衛消防訓練）

第６条　統括防火管理者は、防火対象物の全体についての消火、通報及び避難の訓練等を実　　　　施する。

| 訓 練 内 容 | 実 施 月 |
| --- | --- |
| 消 火 訓 練 | ○月 ・ ○月 |
| 通 報 訓 練 | 〃 |
| 避 難 訓 練 | 〃 |

２　統括防火管理者は、別表３「消防訓練実施計画（結果）報告書」を防火管理維持台帳に綴じて、訓練を行った日から３年間保管すること。

（避難施設等の維持管理及びその案内）

第７条　統括防火管理者は、次により、廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設を適正に管理する。

（１）廊下、階段、避難口、通路等の避難施設

ア　避難の障害となる設備又は物品を設けない。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持する。

ウ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持する。

（２）安全区画、防煙区画の維持管理

ア　防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持する。

イ　閉鎖の障害となる設備又は物品を設けない。

（３）避難経路の案内

各防火管理者は、在館者（以下「従業員等」という。）に避難口及び避難階段の位置を把握させるために、必要に応じて避難経路図等を掲出する。

（自衛消防活動）

第８条　火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、防火管理者は、相互に連絡、協力して火災、地震その他の災害に対応する。

（１）通報連絡

火災を発見した者は、直ちに消防機関へ通報するとともに、統括防火管理者及び防火管理者等に報告する。

（２）消火活動

ア　火災発生現場の近くにいる者は、従業員等と協力して初期消火を行う。

イ　事業所の消防計画において初期消火の任務を担当している者は、統括防火管理者の指揮下で、相互に協力して消火活動を行う。

（３）避難誘導

ア　事業所の消防計画において避難誘導の任務を担当している者は、従業員等を安全な場所へ避難誘導する。

イ　事業所の消防計画において避難誘導の任務を担当している者は、避難誘導の際に、負傷者及び逃げ遅れた者等の把握に努め、知り得た情報を防火管理者及び統括防火管理者に報告する。

（消防隊に対する情報提供及び消防隊の誘導）

第９条　火災、地震その他の災害等が発生した際は、防火対象物の　例：正面玄関　に消防隊の誘導・情報提供のための配置員を配置する。

（教育・資格管理業務）

第１０条　統括防火管理者は、防火管理業務に従事する者に対して、防火管理業務に必要な知識、技術を高めるための教育を行う。

２　統括防火管理者が実施する教育は、防火対象物の全体についての訓練時にあわせて　　　　　　　実施する。

３　統括防火管理者が行う防火管理業務に従事する者に対する防火教育の内容は、次による。

（１）全体についての消防計画の内容周知

（２）各事業所の権原の範囲とその責務等

（３）自衛消防隊の編成とその任務

（４）消防用設備等、防災設備等の機能及び取扱要領

（５）廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設の維持管理

（６）地震及びその他の災害が発生した場合の自衛消防活動に関する事項

（７）その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項

４　各管理権原者は、防火管理者の資格管理を適正に行い、甲種防火管理者再講習義務のあるテナントは、当該講習の受講を徹底する。

（震災予防措置）

第１１条　統括防火管理者は、地震時の二次災害の発生を防止するため、次の措置を行う。

（１）防火対象物及び防火対象物に付随する施設並びに店内に陳列又は設置する物件の倒壊・転倒、落下等の防止

（２）火気使用設備器具等の転倒、落下防止並びに自動消火装置及び燃焼自動停止装置等についての作動状況の点検

（３）危険物類の転倒、落下、浸水等による発火防止

（全体についての防火管理業務の一部委託）

第１２条　防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部委託を受けて全体についての防火管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）及びその業務の範囲等については、別表４「全体についての防火管理業務の一部委託状況表」のとおりとする。

この消防計画は、　　　　年　　月　　日から施行する。

別表１（第５条関係）

防火対象物の管理権原者の権原の範囲

| 所有者 （法人の場合は名称及び代表者氏名） |  |  | 所有部分 |  | 権原の範囲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 |  | 番号 | 管理権原者 名称（店舗名） | 権原の範囲 |

（備考）　必要により平面図又は立面図等を添付し、明確に示す。

防火対象物等の自主点検チェック表（例）

別表２（第５条関係）

| 月 | 日 | 点検箇所（項目） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　ⓧ…即時改修

別表３（第６条関係）

消防訓練実施計画（結果）報告書

年　　月　　日

長岡市消防長　　　　　　　　　　様

届出者　住所

氏名

電話

下記のとおり消防訓練を実施する（した）ので報告します。

| 防 火 対 象 物 | 所在地 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |
|  | 電話 |  |
|  | 防火管理者 |  |
| 訓練実施（予定）日時 |  | 年 月 日 時 分から 時 分まで |
| 訓練参加（予定）人員 |  | 名 |
| 訓練の種類 （該当項目に○をつける） |  | 部分訓練 （ 通報訓練 ・ 消火訓練 ・ 避難訓練 ） |
|  |  | 総合訓練 |
| 前回訓練実施日 |  | 年 月 日 実施 |
| 次回訓練予定月 |  | 年 月 実施予定 |
| 訓練担当者 職・氏名 |  |  |
| 訓練概要・その他 |  |  |

- 文書名の「計画・結果」部分の該当しない箇所を二本線で消す。

- 表上部の「する・した」部分の該当しない箇所を二本線で消す。

- 必要に応じて、訓練概要・その他部分の記入又は別紙等を添付する。

全体についての防火管理業務の一部委託状況表

別表４（第１２条関係）

| 受託者 | 氏名（名称） 住所（所在地） 電話 － |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 担当事務所 住所（所在地） 電話 － |  |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常駐方式 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |
|  |  |  | □ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |
|  |  |  | □火災 □地震 □その他（ ） |  |
|  |  |  | □初期消火 □避難誘導 □救出・応急救護 □通報連絡 □その他（ ） |  |
|  |  |  | □ 自衛消防訓練指導 □ その他 |  |
|  |  | 方法 | 常駐場所 |  |
|  |  |  | 常駐人員 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |
|  |  |  | □ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |
|  |  |  | □火災 □地震 □その他（ ） |  |
|  |  |  | □初期消火 □避難誘導 □救出・応急救護 □通報連絡 □その他（ ） |  |
|  |  |  | □ 自衛消防訓練指導 □ その他 |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 |  |
|  |  |  | 巡回人数 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |
|  | 遠隔移報 | 範囲 | □ 消防設備等の遠隔監視・操作業務 |  |
|  |  |  | □ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |
|  |  |  | □火災 □地震 □その他（ ） |  |
|  |  |  | □初期消火 □避難誘導 □救出・応急救護 □通報連絡 □その他（ ） |  |
|  |  |  | □ 自衛消防訓練指導 □ その他 |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 |  |
|  |  |  | 到着所要時間 |  |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |